附件1

项目技术需求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警主机 | 1、10寸智能全触摸真彩屏， CMOS彩色摄像头，嵌入式操作系统，操作灵活、便捷、屏幕分辨率不低于1024*600； - 支持和报警按钮和紧急求助； 3、可直接在话筒上设置一些运行参数； 4、可对所管理的终端设备进行呼叫、监听、监视、广播喊话； 5、内置扬声器，可以呼叫、被呼叫，可和对讲终端和话筒实现全双工对讲，当终端设备带内置摄像头，话筒可以看到前端视频图像，话筒之间可以实现可视对讲； 6、免提通话方式，采用回音消除技术，内置高灵敏度话筒及喇叭； 7、有以太网的地方即可接入，跨网段、跨路由，可接入互联网； 8、报警功能，可接收终端的紧急报警呼叫；当终端产生以上报警信号时，其管辖管理主机和上级管理机同时响起报警铃声，同时弹出报警呼叫界面，任何一台管理机都可以接听处理，谁应答谁处理，确保紧急报警不遗漏； 9、支持桌面安装，支架0°～45°可调。支持HDMI输出，最大分辨率不低于1024*600； 10、管理机可独立管理前端报警柱和紧急求助终端，独立管理能力不低于120路； 11、可外接大屏幕显示功能； 12、报警时能清楚表示报警点基本信息（地点）； 13、断线、断网报警功能。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 分机 IP对讲终端（非可视） | 1、防爆防雨，坚固耐用 2、具有ipx6防水、防潮、ip6x防粉尘、防拆、防暴力破坏等功能 3、单键呼叫，可通过软件指定呼叫键所呼叫的目标话筒或软件，实现全双工对讲； 4、呼叫转移，当呼叫的寻呼话筒忙时，可转移呼叫该话筒的上级中心； 5、内置扬声器，可免提通话； 6、可通过无线/有线等方式外接隐藏式报警按钮； 8、带音频输出口，可外接有源音箱或音柱； 9、联动控制，提供TCP/UDP指令、RS485接口、带有短路输入、短路输出口，可接收和控制一些外围设备（比如警灯、幕帘探测器、云台球机等）； 10、供电方式可单独供电、集中供电、POE供电（可增加POE模块或外接POE电源分离器使用，由POE通过交换机通过网线提供）； 11、通过分配IP地址后接入网内即可实现对讲； 12、有以太网的地方即可接入，跨网段、跨路由，可接入互联网； 13、支持自定义信息（本机地点）； 14、报警终端需提供国家级设备质量监督检测合格文件； 15、支持紧急求助功能，支持平台化管理； 16、支持语音播报、分组广播功能； 17、可选配锂电池，在断电情况下，进行短时间运行，发送欠压预警； 18、支持双网卡。 | 60 | 台 |  |

注：

1、以上设备要求知名产品厂商品牌设备，提供原厂家设备保修服务；

2、上表为采购最低要求，投标人根据本要求自主选择投标产品，偏离本要求或低于本要求将是投标人风险。